建筑环境PMV与EUI值集成学习预测模型构建报告

本报告针对建筑环境中PMV（预测平均评价指标）和EUI（能源使用强度）的回归预测需求，构建了基于集成学习的机器学习工程体系。通过随机森林、XGBoost、LightGBM三种主流集成算法，结合精细化的特征工程、网格搜索超参数调优与5折交叉验证，实现了高精度的预测效果。结果显示：XGBoost模型对PMV的预测R²达0.9987，RandomForest模型对EUI的预测R²达0.8288；通过SHAP方法解析出服装热阻、黑球温度是PMV的核心影响因素，空调能耗、照明能耗是EUI的关键驱动因子。本模型不仅具备极高的预测精度，还为建筑热舒适优化和能耗管控提供了可落地的业务洞察。

一、项目背景与目标

建筑环境的热舒适度（PMV）和能源使用效率（EUI）是衡量建筑节能与人体体验的核心指标，精准预测两者的变化规律对建筑节能改造、暖通系统优化具有重要的工程价值。本项目旨在构建一套标准化、高泛化性的机器学习工程流程，实现对PMV和EUI的高精度回归预测，并通过可解释性分析挖掘关键影响因素，为建筑环境优化提供数据支撑。

二、算法选型与理论依据

为平衡预测精度、训练效率与泛化能力，本项目采用集成学习策略，选取三类主流回归算法构建预测模型，各算法适配性如下：

1.随机森林（Random Forest）：基于Bagging并行集成策略，通过构建多棵独立决策树并取预测均值降低过拟合风险，对非线性特征交互具有天然的捕捉能力，适用于能耗这类多因素耦合的预测场景。

2. XGBoost：基于Boosting串行集成策略，通过梯度提升迭代优化模型残差，具备正则化项设计和缺失值自适应处理能力，在小样本、高精度要求的回归任务中表现突出。

3. LightGBM：轻量级梯度提升框架，采用直方图优化、单边梯度采样等技术，在保证预测精度的前提下大幅提升训练速度，适配工程场景中大规模数据的高效处理需求。

三、数据预处理与特征工程

数据预处理是模型性能的核心基础，本项目针对建筑环境原始数据的特征特性，开展了多维度精细化处理：

1. 时间特征结构化：将非数值型的“记录日期”拆解为月份、日期、星期几等衍生特征，捕捉季节性、周期性规律；将“记录时间”转换为小数小时（如8:30→8.5），保留日内时间的连续性特征，提升时间维度的信息利用率。

2. 类别特征数值化：对“季节”等文本类特征采用LabelEncoding编码，将非结构化文本转换为模型可识别的数值特征，避免类别特征信息丢失。

3. 缺失值智能化填充：采用SimpleImputer均值填充法处理特征缺失值，在保证数据完整性的同时，最大程度降低缺失值对分布的扰动，避免因数据不完整导致的模型偏差。

4. 特征标准化归一：通过StandardScaler执行Z-Score标准化，消除温度、能耗等特征间的量纲差异（如温度以℃为单位，能耗以kWh为单位），使特征分布趋于均匀，加速模型收敛并提升迭代效率。

四、模型训练与优化流程

模型训练严格遵循机器学习工程最佳实践，确保流程可复现、结果可验证：

4.1 数据集分层划分

将预处理后的数据按8:2比例随机划分为训练集（80%）和测试集（20%），测试集完全独立于训练流程，保证模型泛化能力评估的客观性。

4.2 超参数网格搜索优化

采用GridSearchCV对各算法核心参数进行组合寻优，先设定多维度的超参数搜索空间，再通过5折交叉验证筛选出最优参数组合，具体如下：

4.2.1 超参数搜索空间（网格搜索范围）

| 模型 | 参数名称 | 搜索范围 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Random Forest | n_estimators | [50, 100, 200] | 整数 |
|  | max_depth | [50, 100, 200] | 整数 |
|  | min_samples_split | [2, 5, 10] | 整数 |
|  | min_samples_leaf | [1, 2, 4] | 整数 |
| LightGBM | n_estimators | [50, 100, 200] | 整数 |
|  | learning_rate | [0.01, 0.05, 0.1, 0.2] | 浮点数(对数) |
|  | num_leaves | [20, 31, 50, 100] | 整数 |
|  | feature_fraction | [0.6, 0.8, 1.0] | 整数 |
|  | bagging_fraction | [0.6, 0.8, 1.0] | 浮点数 |
|  | bagging_freq | [1, 5] | 浮点数 |
| XGBoost | n_estimators | [50, 100, 200] | 整数 |
|  | max_depth | [3, 5, 7, 9] | 整数 |
|  | learning_rate | [0.01, 0.05, 0.1, 0.2] | 浮点数(对数) |
|  | subsample | [0.6, 0.8, 1.0] | 浮点数 |
|  | colsample_bytree | [0.6, 0.8, 1.0] | 浮点数 |

|

4.2.2 最优超参数配置

通过网格搜索与交叉验证，最终确定各算法的最优超参数组合，具体如下：

| 模型 | 参数名称 | 搜索范围 | 参数类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Random Forest | n_estimators | 200 | 整数 |
|  | max_depth | 20 | 整数 |
|  | min_samples_split | 2 | 整数 |
|  | min_samples_leaf | 1 | 整数 |
| LightGBM | n_estimators | 200 | 整数 |
|  | learning_rate | 0.01 | 浮点数(对数) |
|  | num_leaves | 100 | 整数 |
|  | feature_fraction | 0.8 | 整数 |
|  | bagging_fraction | 1 | 浮点数 |
|  | bagging_freq | 1 | 浮点数 |
| XGBoost | n_estimators | 200 | 整数 |
|  | max_depth | 9 | 整数 |
|  | learning_rate | 0.05 | 浮点数(对数) |
|  | subsample | 0.6 | 浮点数 |
|  | colsample_bytree | 0.8 | 浮点数 |

|

4.3 交叉验证防过拟合

引入5折交叉验证（5-fold Cross Validation），将训练集划分为5个子集，轮流作为验证集评估模型性能，有效避免模型对单一训练子集的过拟合，增强模型的鲁棒性；网格搜索过程中以R²为评分指标，n_jobs设为1保证训练稳定性，同时保留训练集评分结果用于后续分析。

4.4 多维度性能评估

以R²（决定系数）和MSE（均方误差）为核心评估指标——R²衡量模型对数据变异的解释能力（越接近1越好），MSE衡量预测值与真实值的绝对误差（越小越好），双指标结合全面评估模型性能。

五、实验结果与分析

经过全流程训练与调优，各模型在测试集上展现出优异的预测性能，核心结果如下：

5.1 PMV预测结果

XGBoost模型在PMV预测任务中表现最优，测试集R²达0.9987，MSE值趋近于0。该结果表明模型能够精准捕捉PMV的变化规律，预测值与真实值高度拟合，完全满足工程场景下对热舒适度预测的高精度要求。

5.2 EUI预测结果

RandomForest模型在EUI预测任务中表现最佳，测试集R²为0.8288。尽管EUI受建筑使用习惯、外部环境等多因素干扰，预测难度高于PMV，但该结果仍能解释82.88%的能耗波动，具备极高的工程实用价值。

六、特征重要性可解释性分析

通过SHAP（SHapley Additive exPlanations）方法对最优模型进行全局解释性分析，识别出驱动预测结果的核心特征：

1. PMV关键影响特征：服装热阻（clo）、黑球温度（℃）、平均辐射温度是影响人体热舒适度的TOP3特征。这一结论与热舒适度经典理论高度契合，验证了模型结果的合理性，也为建筑暖通系统调控（如根据着装习惯调整室内温度）提供了直接依据。

2. EUI关键影响特征：空调能耗（kWh）、照明能耗（kWh）、建筑面积（㎡）是能源使用强度的核心驱动因素。该结果直观反映了建筑能耗的主要构成，为空调系统节能改造、照明能耗管控提供了数据支撑。